Инструкция по установке 
прикладной программы автоматизированного рабочего места ЦИВР.90037

Установка программы

Установка и настройка операционной системы, служебных утилит и файлов, а также самой целевой прикладной программы выполняются в заводских условиях и может быть повторно выполнена при нарушениях в работе операционной системы и программы.

  - Настройка сетевых интерфейсов на АРМ

- Открыть терминал: сочетанием клавиш Alt+t.

- Авторизоваться под пользователем root: командой sudo su или sudo -i

- Установить утилиту контроля доступа: командой apt-get install ifenslave

Подтвердить установку клавишей Enter.

- Запустить программу Midnight Commander: командой mc

- Перейти в каталог /etc/network: командой cd /etc/network

- Открыть для редактирования файл interfaces: клавишей F4.

- Внести в файл Interfaces дополнительные строки:

auto eth0

allow-hotplug eth0

iface eth0 inet manual

pre-down ip l s eth0 nomaster

post-up ip l s eth0 master bond0

bond-master bond0

auto eth1

allow-hotplug eth1

iface eth1 inet manual

pre-down ip l s eth1 nomaster

post-up ip l s eth1 master bond0

bond-master bond0

auto bond0

iface bond0 inet static

address XXX.XXX.XXX.XXX

netmask 255.255.255.0

slaves eth0 eth1

post-up ip l s eth0 up

post-up ip l s eth1 up

bond_mode active_backup

bond-miimon 100

где XXX.XXX.XXX.XXX ip-адрес настраиваемого АРМ.

- Сохранить изменения: клавишей F2 и выйти из файлового менеджера: клавишей F10.

- Перезапустить в терминале сетевые службы: командой

systemctl restart networking.service

или опустить и поднять все интерфейсы: командой

sudo ifdown -a && sudo ifup -a

- Убедиться в изменении сетевых настроек: командой ip a

  - Установка программы

Перед установкой авторизоваться в ОС (в окне графической оболочки) под созданной при установке ОС учетной записью и установить накопитель с установочным пакетом ПП АРМ. Процедура установки приведена на примере АРМ с инженера с созданной учетной записью als-engineer.

Для установки программы:

- Открыть терминал: сочетанием клавиш Alt+t.

- Разархивировать установочный пакет:

- перейти в каталог с установочным пакетом: командой cd <имя каталога>

- разархивировать пакет: командой tar -xvf install.agl.tar

- Повысить права: командой sudo su

- Создать каталог /home/als-engineer/Projects/RCMSLE:

- перейти в домашний каталог пользователя: командой cd /home/als-engineer

- создать каталог Projects и перейти в него: командами

mkdir Projects и cd ./Projects

- создать каталог RCMSLE и перейти в него: командами mkdir RCMSLE и cd ./RCMSLE

- Запустить программу Midnight Commander: командой mc

Рисунок 1

- Скопировать установочный пакет программы в каталог /RCMSLE: клавишей F5.

Рисунок 2

- Установить программу: командой

su als-admin install_all_packet.sh

Рисунок 3

Установка сопровождается выводом на экран системных сообщений. По окончании установки выводится сообщение УСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА...